#### PROVA ESPECÍFICA / TÉCNICO EM RADIOLOGIA

## QUESTÃO 16

Todas as seguintes afirmativas concernentes aos princípios básicos que regem o regulamento estabelecido pela portaria 453 de 01 de junho de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Portaria 453/98, da ANVISA), estão corretas, EXCETO:

- Justificação da prática médica individual.

- Otimização da proteção radiológica.

- Controle operacional das entidades prestadoras de serviços que implicam na utilização de raios X diagnósticos.

- Prevenção de acidentes.

## QUESTÃO 17

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, os titulares dos serviços de radiologia devem implementar um programa de treinamento anual dos seus profissionais, contemplando pelo menos os procedimentos seguintes, EXCETO:

- Uso de dosímetros individuais.

- Procedimentos para incrementar as exposições médicas.

- Dispositivos legais.

- Procedimentos de operação dos equipamentos.

## QUESTÃO 18

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, durante a utilização de avental plumbífero, a forma correta de fixação do dosímetro individual de leitura indireta e o fator de correção a ser aplicado para estimativa de dose efetiva são

- sob o avental plumbífero e fator de correção de 1/10, respectivamente.

- sobre o avental plumbífero e fator de correção de 1/100, respectivamente.

- sob o avental plumbífero e fator de correção de 1/100, respectivamente.

- sobre o avental plumbífero e fator de correção de 1/10, respectivamente.

## QUESTÃO 19

De acordo com os requisitos estabelecidos na Portaria 453/98 da ANVISA sobre as características gerais dos equipamentos de raios X diagnósticos, todas as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- O botão disparador deve ser instalado de tal forma que seja improvável efetuar uma exposição acidental.

- Para repetir a exposição, deve ser necessário aliviar a pressão sobre o botão e pressioná-lo novamente, salvo em casos de seriografia automática.

- A emissão do feixe de raios X deve ocorrer somente enquanto durar a pressão intencional sobre o botão disparador, exceto nos equipamentos de hemodinâmica.

- As taxas de Kerma no ar, fora da região de exame, devido à radiação de fuga ou espalhamento, devem ser mantidas em níveis racionalmente exequíveis.

## QUESTÃO 20

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, a afirmativa CORRETA quanto ao local adequado de armazenamento e forma como os filmes radiográficos devem ser mantidos, é

- afastados do sistema de exaustão da sala de armazenamento.

- em posição horizontal.

- em condições de umidade compatíveis com a especificação dos filmes armazenados.

- à distância de pelo menos 1,2m dos equipamentos radiológicos.

## QUESTÃO 21

Considerando-se o efeito da grade antidifusora na imagem radiológica, é INCORRETO afirmar que

- as grades antidifusoras são utilizadas para partes do corpo maiores que 12cm de espessura ou técnicas superiores a 70 kVp.

- as grades estacionárias com razões mais baixas (9:1) e densidades de 48 pares/cm  são utilizadas em equipamentos móveis  de raios X.

- para compensar a perda de informação pela remoção da radiação primária, é necessário introduzir um fator de bucky.

- o aumento do fator de bucky depende da razão da grade e do kVp utilizados.

## QUESTÃO 22

Considerando-se os geradores de raios X que utilizam alta freqüência, é CORRETO afirmar que

- têm função de regular o fornecimento de tensão de alta voltagem com corrente contínua, em condições de potência moderada da ordem de 10 a 200 kW.

- apresentam desvantagem na utilização pela maior possibilidade de escolha dos parâmetros técnicos a serem utilizados em determinado exame radiológico, causando repetição das exposições.

- apresentam limitações técnicas, por não possuir em forma compacta.

- têm a possibilidade de fornecer voltagem de saída de 10 a 160 kV e corrente variada de 5 a 5000 mA.

## QUESTÃO 23

Todas as alternativas abaixo são componentes básicos do intensificador de imagens, EXCETO:

- Materiais fosforescentes de entrada e saída.

- Ânodo acelerador de elétrons.

- Fotocátodo.

- Lentes difusoras eletrostáticas.

## QUESTÃO 24

Em radiodiagnóstico, o principal responsável pela radiação espalhada é

- o efeito fotoelétrico.

- a radiação Compton.

- o efeito da atenuação diferencial.

- o espalhamento de Thomson.

## QUESTÃO 25

Em relação ao efeito anódico, é INCORRETO afirmar que

- para uma mesma distância foco-filme, quanto menor for o filme, menor será o efeito anódico.

- o efeito anódico é mais pronunciado quando se usa maior distância foco-filme.

- a intensidade do feixe de raios X, depende do ângulo em que são emitidos do ponto focal.

- na instalação do equipamento de raios X, o mural deve ser instalado voltado para o lado do cátodo.

## QUESTÃO 26

Em relação ao detalhe radiográfico, todas as afirmativas seguintes estão corretas, EXCETO:

- A capacidade de visualização de dois pontos como entidades distintas dá-se o nome de resolução do sistema de imagem.

- Quanto menor o ponto focal do feixe de elétrons melhor será o detalhe radiográfico das estruturas visualizadas.

- O detalhe radiográfico depende da capacidade de penetração dos fótons de raios X, da espessura e da densidade dos tecidos da região examinada.

- A velocidade filme-écran afeta o detalhe radiográfico.

## QUESTÃO 27

Cada osso do quadril é composto por três divisões. Assinale abaixo a estrutura óssea que não faz parte dessas divisões.

- Púbis.

- Sacro.

- Ílio.

- Ísquio.

## QUESTÃO 28

Todas as seguintes afirmativas concernentes à osteologia estão corretas, EXCETO:

- Os ossos longos são compostos de uma diáfise (corpo) e duas extremidades.

- Os ossos do tarso de cada pé são em número de sete.

- Cada centro secundário de ossificacão dos ossos longos é chamado metáfise.

- O espaço estreito entre as superfícies interna e externa dos ossos do crânio é chamado díploe.

## QUESTÃO 29

Todas as seguintes afirmativas concernentes à posição anatômica (ortostática) do corpo humano estão corretas, EXCETO:

- A posição deve ser vertical.

- A superfície volar das mãos deve estar voltada para a frente.

- Os braços devem estar em abdução.

- Os pés devem estar virados exatamente para a frente.

## QUESTÃO 30

Em relação aos planos do corpo humano é CORRETO afirmar que o plano horizontal divide o corpo em partes

- direita e esquerda.

- anterior e posterior.

- medial e lateral.

- superior e inferior.

## QUESTÃO 31

Considerando-se os termos relacionados aos movimentos corpóreos, um movimento de avanço do corpo humano a partir de uma posição normal é 
chamado de

- pronação.

- protração.

- protrusão.

- proptose.

## QUESTÃO 32

Em relação à incidência axial ou nascente da patela, a denominação CORRETA do método utilizado com o paciente em decúbito ventral e flexão do joelho em ângulo de 90 graus é

- método de Settegast.

- método de Holmblad.

- método de Hugston.

- método de Merchant bilateral.

## QUESTÃO 33

A incidência do joelho que permitirá a visualização adequada da articulação tibiofibular proximal com a patela sobrepondo-se parcialmente ao côndilo femoral medial é

- ântero-posterior com flexão de 25 graus do joelho.

- oblíqua  ântero-posterior  em rotacão interna do joelho.

- médio-lateral com flexão de 45 graus do joelho.

- axial póstero-anterior.

## QUESTÃO 34

Em relação à incidência ântero-posterior axial das articulações sacro-ilíacas, o raio central deverá estar

- com ângulo no sentido cefálico de 30 a 45 graus para homens e mulheres.

- com ângulo no sentido cefálico de 30 a 45 graus, sendo recomendado 30 graus para os homens e 35 graus para as mulheres.

- com ângulo no sentido cefálico de 40 a 45 graus, sendo recomendado 40 graus para os homens e 45 graus para as mulheres.

- com ângulo no sentido podálico de 40 a 45 graus para homens e mulheres.

## QUESTÃO 35

Em relação ao estudo radiológico da sela túrcica, o dorso selar e os processos clinoídes posteriores serão analisados adequadamente na incidência ântero-posterior, quando o ângulo e a direção do raio central utilizados forem

- raio central angulado 30 graus no sentido caudal à linha órbito-meatal.

- raio central angulado 37 graus no sentido caudal à linha órbito-meatal.

- raio central angulado 30 graus no sentido cranial à linha infra-orbitomeatal.

- raio central angulado 35 graus no sentido cranial à linha infra-orbitomeatal.

## QUESTÃO 36

Dentre as afirmativas a seguir, o método que NÃO possibilita a visualização da fossa e da articulação temporomandibulares em posição anterior às células da mastóide é

- método de Mayer.

- método de Schüller.

- método de Stenvers.

- método de Law modificado.

## QUESTÃO 37

Dependendo das quantidades relativas de tecidos glandular e adiposo, as mamas podem ser classificadas em três categorias. Todas as seguintes afirmativas concernentes à chamada mama fibrogordurosa estão corretas, EXCETO:

- Tem como faixa etária comum 25 a 40 anos.

- Pode ser observada em mulheres jovens com três ou mais gestações.

- Radiograficamente mostra-se com média densidade.

- É observada antes da menopausa.

## QUESTÃO 38

O método radiográfico indicado em exames mamográficos de pacientes com implantes mamários de silicone é

- método de Rhese.

- método de Hass.

- método de Eklund.

- método de Owen.

## QUESTÃO 39

As patelas são consideradas ossos

- planos.

- sesamoídes.

- irregulares.

- curtos.

## QUESTÃO 40

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, a exposição ocupacional de menores de 18 anos é proibida. Para estudantes com idade entre 16 e 18 anos, em estágio de treinamento profissional, as exposições não devem exceder os valores seguintes:

- Dose efetiva anual de 4 mSv e dose equivalente anual de 120 mSv para as extremidades e 100 mSv para o cristalino.

- Dose efetiva anual de 5 mSv e dose equivalente anual de 130 mSv para as extremidades e 80 mSv para o cristalino.

- Dose efetiva anual de 6 mSv e dose equivalente anual de 150 mSv para as extremidades e 50 mSv para o cristalino.

- Dose efetiva anual de 3 mSv e dose equivalente anual de 100 mSv para as extremidades e 70 mSv para o cristalino.

## QUESTÃO 41

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, em relação aos dosímetros individuais, os titulares dos serviços de radiologia devem providenciar uma investigação especial e, havendo uma provável exposição do usuário do dosímetro, devem submeter o usuário a uma avaliação de dosimetria citogenética, quando os valores mensais relatados de dose efetiva forem superiores a

- 20,0 mSv.

- 40,0 mSv.

- 70,0 mSv.

- 100,0 mSv.

## QUESTÃO 42

Considerando-se os critérios radiográficos utilizados na radiografia do tórax na incidência póstero-anterior, em inspiração máxima de paciente deambulando, é INCORRETO afirmar que

- deve-se visualizar no mínimo nove costelas posteriores acima do diafragma.

- o raio central deve ser centralizado com o plano mediossagital, nível da sétima vértebra torácica.

- a exposição é feita ao final da segunda inspiração profunda e completa.

- a escala de contraste deve ser suficientemente longa.

## QUESTÃO 43

Em relação à cintura escapular, a incidência que demonstrará o tubérculo maior do úmero posicionado em perfil lateral será

- ombro na incidência ântero-posterior com rotação externa.

- ombro na incidência oblíqua anterior com rotação interna.

- ombro na incidência oblíqua anterior em abdução e rotação externa.

- ombro na incidência ântero-posterior em abdução e rotação interna.

## QUESTÃO 44

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, todo equipamento de radiodiagnóstico médico deve possuir filtração total permanente do feixe útil de radiação de, no mínimo, o equivalente a

- 3,5 mm de alumínio ou 0,07mm de molibdênio para equipamentos de mamografia.

- 2,7mm de alumínio ou 0,04 mm de molibdênio para equipamentos de mamografia.

- 3,0mm de alumínio ou 0,05 mm de molibdênio para equipamentos de mamografia.

- 2,5 mm de alumínio ou 0,03 mm de molibdênio para equipamentos de mamografia.

## QUESTÃO 45

Considerando-se as posições posteriores oblíquas da coluna lombar, é INCORRETO afirmar que

- o pedículo da vértebra, quando visualizado posteriormente no corpo vertebral, indica rotação excessiva.

- a rotação correta do paciente a 45 graus resulta na visualização do pedículo próximo do centro do corpo vertebral.

- o "Fox Terrier" deve ser visualizado e a articulação interapofisária deve parecer aberta.

- a posição oblíqua posterior em ângulo de 50 graus, a partir do plano da mesa de exames, permite visualizar melhor as articulações interapofisárias de L5-S1.

## QUESTÃO 46

Considerando-se as suturas e articulações do crânio, é CORRETO afirmar que

- a sutura escamosa é formada pela junção de cada osso parietal com o respectivo osso temporal.

- a terminação posterior da sutura sagital é denominada bregma.

- os astérios direito e esquerdo são pontos em que as suturas escamosas e coronal se encontram.

- os chamados ossos wormianos são mais frequentemente encontrados nas suturas coronais.

## QUESTÃO 47

O chamado método de Jones consiste na incidência do cotovelo em

- ântero-posterior com extensão do cotovelo.

- ântero-posterior com flexão aguda do cotovelo.

- látero-medial com flexão aguda do cotovelo.

- ântero-posterior oblíqua com extensão do cotovelo.

## QUESTÃO 48

Para o estudo completo das articulações esternoclaviculares, o método a ser utilizado é

- incidências póstero-anterior e oblíquas anteriores.

- incidências ântero-posterior e oblíquas posteriores.

- incidências ântero-posterior em lordose e oblíqua anterior direita.

- incidências póstero-anterior em lordose e oblíquas posteriores.

## QUESTÃO 49

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, em exames de mamografia, devem ser utilizados negatoscópios com luminância de

- 1000 a 1500 nit.

- 1500 a 3000 nit.

- 3000 a 3500 nit.

- 3500 a 4500 nit.

## QUESTÃO 50

Com relação às contra-indicações à compressão ureteral durante a urografia excretora, em paciente sem histórico de trauma recente, todas as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- Cólica abdominal.

- Massa abdominal.

- Presença de sangue na urina.

- Cálculo ureteral.